Załącznik Nr 1 do SIWZ Gmina Siedlec

Nr SO-III-5431/6/10

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla  zestawu łodzi hybrydowej i przyczepy.

| Lp. | Wymagania wobec przedmiotu zamówienia | Wymagania minimum | Cechy oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia wykonawca wpisując w poszczególnych pozycjach nazwy i dokładne parametry) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw musi spełniać wymagania polskich przepisów tj; - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U Nr 32 z 2003r. poz. 262 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 z 2003r. poz. 2072) |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji łodzi i przyczepy 2010 |  |  |  |
| 3. | Kadłub łodzi hybrydowy, pływaki czerwone wykonane z hypalonu lub materiału równoważnego, tj. materiału o nie gorszych właściwościach odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Napisy na tubie „STRAŻ”, kolor dna i pokładu do uzgodnienia przy podpisaniu umowy. Łódź wyposażona w odbojnice, ucho do holowania, uchwyty zawiesi, 2 linki burtowe, minimum 3 schowki na sprzęt. Długość łodzi min. 5,0 m, szer. min. 2,0 m, przeznaczona dla załogi 8 - 9 osób. Konsola sterowa typu Jockey jednoosobowa z owiewką i relingiem oraz dodatkowo siedzisko dwuosobowe poprzeczne. Przekładnia do silników zaburtowych, sterociąg i koło sterowe. Zestaw łodzi z silnikiem musi spełniać warunki minimum kategorii żeglugowej „C” |  |  |  |
| 4. | Silnik zaburtowy czterosuwowy, wyposażony w rozrusznik elektryczny, automatyczne ssanie. Hydrauliczne regulacja i podnoszenie silnika. W zestawie ponadto jako minimum wskaźnik trymu, obrotomierz, woltomierz, manetka, zbiornik paliwa stacjonarny lub przenośny, integralny separator wody z układu paliwowego, licznik motogodzin. Śruba napędowa stalowa lub aluminiowa (opcja). Cięgna biegów i gazu. Bezobsługowy akumulator marynizowany ze wskaźnikiem rozładowania wraz z instalacją elektryczną (okablowaniem) do wszystkich zamontowanych urządzeń oraz specjalnym pojemnikiem akumulatora. |  |  |  |
| 5. | Moc silnika | 50 KM |  |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe: - przyczepa podłodziowa dostosowana gabarytami oraz ładownością do łodzi wyspecyfikowanej powyżej, z rolkami kilowymi i najazdowymi oraz podporami wzdłużnymi, wyposażona w wciągarkę ręczną oraz zaczep kulowy i pasy transportowe do mocowania łodzi; - maszt rufowy ze stali nierdzewnej z zamontowanym oświetleniem nawigacyjnym oraz instalacją elektryczną i uchwytami do zamontowania urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawczego „Straż” typu Elfir Zura 1120 tj. lampa zespolona z 2 światłami stroboskopowymi niebieskimi, głośnikiem tubowym oraz podświetlanym napisem STRAŻ typu Elfir 2XGW „lub równoważny”. Przez słowo „równoważny” rozumie się posiadający parametry nie gorsze od w/w. - uchwytami do sprzętu ratunkowego, tj. koła ratunkowego i rzutki; - sprzęt ratunkowy: koło ratunkowe, kamizelka ratunkowa – 7szt., kamizelka asekuracyjna „Straż” – 2 szt. -gniazdo zapalniczki, panel elektryczny przełącznikowy, poduszki tapicerowane schowków, sygnał dźwiękowy z włącznikiem, główny wyłącznik prądowy. |  |  |  |
| 7. | Wymiary: szerokość łodzi – min. 2000 mm, długość łodzi – min 5000 mm |  |  |  |
| 8. | Oznakowanie: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |
| 9. | Gwarancje: - na materiał powłoki 5 lat - na laminat i klejenia 2 lata Zmiany adaptacyjne łodzi dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |  |  |
| 10. | Dostępność serwisu w promieniu 100 km od siedziby zamawiającego |  |  |  |
| 11. | Przedstawione rozwiązania dotyczące zabudowy będą konsultowane i konkretyzowane z wyłonionym w przetargu do realizacji zamówienia Wykonawcą podczas wykonywania zamówienia. |  |  |  |
| 12. | Dokumentacja – instrukcja obsługi sprzętu i urządzeń w języku polskim - wyciąg ze świadectwa homologacji - dokumenty gwarancyjne na łódź i wyposażenie - inne wymagane homologacje, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności |  |  |  |